H/4-T kategória Speciális Szabályai 

2012

1. Kategória kiírása:-

- Jelen kategória a RTE ”H” csoportjában kerül kiírásra, azon járművek részére, melyek:

- homologizációja legkésőbb 2009 dec.31-én lejárt.

- négykerék meghajtásúak.

- turbófeltöltővel rendelkeznek, és korrigált

lökettérfogatuk nem haladja meg a 3500 ccm-t.

2. Megengedett és kötelező módosítások:-

- A kategóriára a RTE Technikai Szabályzatának ”H” csoportos szabályozása a mértékadó, az attól való eltéréseket az alábbiakban közöljük.

2.1 Hajtáslánc

- Mechanikus csúszáshatárolású differenciálművek használhatók.

- Mechanikus csúszáshatárolású differenciálmű megnevezés alatt értendő bármilyen rendszer, ami tisztán mechanikusan működik, azaz hidraulikus vagy elektromos rendszer segítsége nélkül.

- Bármilyen elektronikus irányítású differenciálmű tiltott.

- A lemezek típusa és száma szabad.

3. Motor:-

3.1 Vezérlés

Változó szelepvezérlési rendszer használata tilos.

Abban az esetben, ha a járművet ilyen rendszerrel homologizálták,akkor szétszereléssel vagy blokkolással működésképtelenné kell tenni.

RTE. Műszaki Bizottsága.

2012. február 23.